Электробезопасность

по электробезопасности при эксплуатации удлинителей

- В текущем году были зафиксированы случаи поражения электрическим током населения со смертельным исходом при эксплуатации удлинителей.

- 05.07.2022 в результате ремонта самодельного удлинителя, выполненного проводом ПВС-2х2,5мм2 , без отключения от электрической сети произошел несчастный случай со смертельным исходом с жителем поселка Усяж Смолевичского района Минской области.

- 19.07.2022 произошел несчастный случай с жителем деревни Отчино Малоритского района Брестской области. Пострадавший погиб при использовании самодельного электрического удлинителя, выполненного проводом ПВС-2х0,75 мм2. с обеих сторон которого были установлены электрические вилки.

05.08.2022  произошел несчастный случай в садоводческом товариществе «Полянка 1» Брестского района. Пострадавший косил траву электрическим триммером на своем садовом участке. В ходе работы электрический провод удлинителя намотало на катушку триммера, произошло повреждение изоляции провода удлинителя, в результате чего пострадавший был смертельно травмирован электрическим током.

Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо помнить и соблюдать требования  электробезопасности:

- не пользуйтесь самодельными удлинителями, электроприборами и электроинструментом не заводского изготовления;

- не пользуйтесь неисправными электроприборами, а также бытовыми переносными электроприборами с поврежденным корпусом, неисправной электропроводкой;

- не пользуйтесь включенными в сеть 220В переносными лампами и бытовыми электроприборами в садах, огородах, подвалах, гаражах, сырых помещения с токопроводящими полами (земляными, бетонными, кирпичными);

- не пользуйтесь неисправными штепсельными розетками, выключателями, шнурами для включения электроприборов;

- пользуясь удлинителем, после окончания работы сначала отключите его из розетки, а затем сворачивайте в кольцо.

Инспектор Осиповичской районной энергогазинспекции

Бобруйского межрайонного отделения

филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

Бродская В.А.