ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В связи с прогнозируемым резким понижением температуры наружного воздуха ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР напоминает, что в жилых домах, где используется газовое оборудование для отопления и горячего водоснабжения, необходимо усилить контроль за состоянием оголовков дымовых каналов.

В многоквартирных жилых домах эта обязанность возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, на назначенных уполномоченных лиц.

В соответствии с Правилами пользования газом в быту, в зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха, собственники жилых домов или их представители должны проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Немаловажную роль в безопасной эксплуатации газовых приборов играет отвод продуктов сгорания, который возможен при наличии тяги в дымоходах. Тягу в дымоходах следует проверять перед каждым пользованием газовыми колонками и газовыми котлами, а также приборами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы. Наличие тяги проводят до и после включения прибора (после заполнения дымохода продуктами сгорания) в соответствии с инструкцией для данного прибора. При отсутствии тяги или ее недостаточности пользоваться газовыми приборами запрещено. Основными причинами отсутствия тяги являются попадание посторонних предметов в дымоход, разрушение кладки, обледенение дымохода. В результате отсутствия тяги продукты сгорания газа (угарный газ) попадает в помещение, что приводит к отравлению угарным газом.

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке в соответствии с ТКП 629-2018:

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния

и прочистке:

– отопительного газового оборудования и котлов, работающих на твердых видах топлива, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном;

– проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

кирпичные – не реже одного раза в квартал;

асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Для обеспечения безопасности, помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны проветриваться. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

К неисправностям, которые приводят к неудовлетворительной работе дымовых и вентиляционных каналов, относятся:

– засорение дымовых и вентиляционных каналов строительным мусором, раствором,

посторонними предметами;

– неплотность (нарушение герметичности) стенок дымовых каналов выше чердачного перекрытия и над крышей, в результате чего происходит резкое падение естественной тяги;

– недостаточное термическое сопротивление стенок дымовой трубы, в результате чего преждевременно охлаждаются продукты сгорания, и прекращается тяга;

– обмерзание оголовков дымовых и вентиляционных каналов и их закупорка в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха;

– нахождение оголовков дымовых и вентиляционных каналов в зоне ветрового подпора (аэродинамической тени) и наличие зонтов над оголовками дымовых каналов (дымовых труб).

Потребители газа, имеющие в эксплуатации газовое отопительное и (или) водогрейное оборудование зачастую, не задумываются, что безобидная электрическая «вытяжка» над плитой может стать причиной трагедии. Современные электрические вытяжные устройства достаточно мощные, чтобы создать разрежение в помещении кухни и привести к эффекту «опрокидывания тяги». В этом случае дымовые газы, а также угарный газ (СО) могут проникать в помещение, что приведёт к опасности отравления.

Также, согласно Правил пользования газом в быту, потребители газа обязаны обеспечить установку и поддержание в работоспособном состоянии автономные сигнализаторы (извещатели) обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания.

Запрещается эксплуатировать газоиспользующее оборудование при:

-   неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов;

-     отсутствии тяги;

-     срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении;

- отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов

- препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для      приготовления пищи;

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

Газ ошибок не прощает! Берегите себя и своих близких!

Инспектор Осиповичской районной

энергогазинспекции  Бобруйского

межрайонного отделения филиала

государственного учреждения

«Государственный  энергетический

и газовый надзор»

по Могилевской области

Д.М. Абрамчик